ORDIN nr. 219 din 1 aprilie 2002 (*actualizat*)

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale

(actualizat până la data de 17 septembrie 2004*)

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI

---------

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: <LLNK 12004   997 501201   0 34>ORDINUL nr. 997 din 11 august 2004; <LLNK 12004  1029 501201   0 36>ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004.

**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Conform <LLNK 12004  1029 501202   0 48>art. II din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004, în tot cuprinsul <LLNK 12002   219 50BK01   0 56>Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".

Ministrul sănătăţii şi familiei,

având în vedere prevederile <LLNK 11998   100 10 201   0 18>Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publica şi ale <LLNK 12000    78180 302  40 57>art. 40 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin <LLNK 12001   426 10 201   0 18>Legea nr. 426/2001,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publica nr. DB 3.421 din 1 aprilie 2002,

în temeiul <LLNK 12001    22 20 301   0 32>Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

emite următorul ordin:

ART. 1

Se aproba Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aproba Condiţiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 4

Se aproba utilizarea următoarelor formulare prevăzute în anexele nr. 4-7: formular pentru înscrierea cantaririlor trimestriale pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator, chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, formular de identificare pentru transport şi eliminare finala, tabele centralizatoare pentru cantităţile de deşeuri rezultate din activităţi medicale, produse în secţii, compartimente şi laboratoare.

ART. 5

Se aproba utilizarea pictogramei "Pericol biologic" prevăzute în anexa nr. 8.

ART. 6

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 7

In toate unităţile sanitare activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale fac parte din obligaţiile profesionale şi vor fi înscrise în fişa postului fiecărui salariat.

ART. 8

Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare.

ART. 9

Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare.

ART. 10

(1) In termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale vor elabora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

(2) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este analizat şi actualizat anual.

(3) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este cuprins în documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară a unităţilor în care se desfăşoară activităţi medicale.

ART. 11

In termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora standardul naţional care aproba metodele specifice de testare a rezistentei la acţiuni mecanice pentru recipientele de colectare a deşeurilor intepatoare-taietoare, rezultate din activitatea medicală, de producţie românească.

ART. 11

In termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va elabora standardul naţional care aproba metodele specifice de testare a rezistentei la acţiuni mecanice pentru recipientele de colectare a deşeurilor intepatoare-taietoare, rezultate din activitatea medicală, de producţie românească.

--------------

Art. 11 a fost modificat de <LLNK 12004  1029 501202   0 48>art. II din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".

ART. 11^1

Producătorii de deşeuri pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul ordin (anexa nr. 10).

---------------

Art. 11^1 a fost introdus de pct. 1 al <LLNK 12004  1029 501202   0 47>art. I din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004.

ART. 12

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform <LLNK 11994    98 10 201   0 17>Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publica, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 13

Direcţia generală de sănătate publica, Direcţia generală a bugetului sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat, Institutul de Sănătate Publica Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie şi unităţile care desfăşoară activităţi medicale, indiferent de forma de organizare, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 14

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga <LLNK 11999   663 501201   0 42>Ordinul ministrului sănătăţii nr. 663/1999 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

ART. 15

Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii şi familiei,

Daniela Bartos

ANEXA 1

NORME TEHNICE

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

CAP. I

Obiective şi domenii de aplicare

ART. 1

Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale (norme tehnice) reprezintă reglementarea modului în care se colectează, se ambalează, se depozitează temporar, se transporta şi se elimina aceste deşeuri, o atenţie deosebita acordându-se deşeurilor periculoase pentru a preveni astfel contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.

ART. 2

(1) Prezentele norme tehnice se aplica de către toate unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale în urma cărora sunt produse deşeuri, indiferent de forma de organizare.

(2) Producătorul de deşeuri este răspunzător pentru îndepărtarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea sa.

(3) Unităţile sanitare elaborează şi aplica cu prioritate programe, strategii de management şi proceduri medicale care sa prevină producerea de deşeuri periculoase sau sa reducă pe cat posibil cantităţile produse.

(4) Unităţile sanitare elaborează şi aplica planul propriu de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, în concordanta cu regulamentele interne şi cu codurile de procedura, pe baza reglementărilor în vigoare.

ART. 3

Producătorii de deşeuri au următoarele obligaţii:

a) sa diminueze cantităţile de deşeuri ce urmează sa fie eliminate, încă din etapa de producere, prin toate mijloacele disponibile;

b) sa promoveze reutilizarea şi reciclarea acelor categorii de deşeuri care se preteaza la aceste operaţiuni;

c) sa separe la locul de producere deşeurile periculoase de cele nepericuloase.

ART. 4

Prezentele norme tehnice se aplica în toate unităţile sanitare care produc deşeuri, şi anume:

a) producătorii mari:

- spitalele judeţene şi municipale;

- clinicile universitare;

- institutele de cercetare medicală şi farmaceutica;

- Agenţia Naţionala a Medicamentului;

- institutele de medicina legală;

- serviciile judeţene de medicina legală;

- unităţile preclinice din universităţile şi facultăţile de medicina şi farmacie;

- unităţile de producţie, depozitare şi păstrare a medicamentelor şi a produselor biologice;

b) producătorii medii:

- centrele de diagnostic şi tratament;

- centrele de transfuzii;

- centrele de recoltare şi conservare a sângelui;

- laboratoarele;

- serviciile de prosectura ale spitalelor;

- spitalele de pneumologie;

- cabinetele medicale de orice specialitate şi cabinetele stomatologice;

- spitalele şi clinicile particulare;

c) producătorii mici:

- laboratoarele de tehnica dentară;

- laboratoarele de sănătate mentala;

- spitalele de bolnavi psihici cronici;

- spitalele de recuperare;

- bazele de tratament balnear;

- sălile de pregătire a cadavrelor din cadrul serviciilor funerare;

- centrele de plasament;

- centrele de îngrijire şi asistenta;

- cabinetele medicale din instituţii, întreprinderi, şcoli, licee, grădiniţe;

- cabinetele pentru realizarea tatuajelor;

- centrele pentru tratamente cosmetice/infrumusetare;

- unităţile farmaceutice - farmacii, drogherii;

- centrele de optica medicală;

- centrele de acupunctura.

ART. 5

Prezentele norme tehnice nu se referă la gestionarea deşeurilor radioactive a căror gestionare este prevăzută în reglementări specifice.

CAP. II

Definiţii

ART. 6

Prin prezentul ordin sunt definiţi următorii termeni:

a) deşeurile rezultate din activităţi medicale - toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;

b) deşeurile nepericuloase - deşeurile a căror compoziţie este asemănătoare cu cea a deşeurilor menajere şi care nu prezintă risc major pentru sănătatea umană şi pentru mediu;

c) deşeurile periculoase - deşeurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real pentru sănătatea umană şi pentru mediu şi care sunt generate în unitatea sanitară în cursul activităţilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor şi recuperare medicală, inclusiv de cercetare medicală şi producere, testare, depozitare şi distribuţie a medicamentelor şi produselor biologice;

d) deşeurile anatomo-patologice şi părţi anatomice deşeurile care includ tesuturile şi organele, părţile anatomice rezultate din actele chirurgicale, din autopsii şi din alte proceduri medicale; în aceasta categorie se includ şi animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic, cercetare şi experimentare;

e) deşeurile infectioase - deşeurile lichide şi solide care conţin sau sunt contaminate cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum şi materialele care conţin sau au venit în contact cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor;

f) deşeurile chimice şi farmaceutice - substanţele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corosive ori inflamabile; medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe chimioterapice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene;

g) deşeurile intepatoare-taietoare - deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin intepare sau tăiere;

h) deşeurile radioactive - deşeurile solide, lichide şi gazoase rezultate din activităţile nucleare medicale, de diagnostic şi tratament, care conţin materiale radioactive;

i) unitatea sanitară - orice unitate publica sau privată care desfăşoară activităţi cu profil sanitar;

j) activitatea medicală - orice activitate de diagnostic, preventie, tratament, monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implica sau nu implica utilizarea de instrumente, echipamente ori aparatura medicală;

k) sistemul de gestionare a deşeurilor - totalitatea activităţilor de colectare separată la locul de producere, ambalare, depozitare intermediara, transport şi eliminare finala;

l) depozitarea temporară - păstrarea pe o perioada limitată a deşeurilor ambalate corespunzător în spaţii special destinate şi amenajate, pana la preluarea şi transportul lor la locul de eliminare finala;

m) eliminarea finala - totalitatea metodelor şi tratamentelor fizice, chimice şi biologice aplicate deşeurilor periculoase rezultate din activităţile medicale, care vizează eliminarea pericolelor şi riscurilor potenţiale asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi reducerea volumului de deşeuri;

n) incinerarea deşeurilor - arderea deşeurilor în instalaţii speciale, denumite incineratoare, cu asigurarea unei temperaturi înalte de combustie ce determina neutralizarea deşeurilor, utilizându-se echipamente de reţinere şi purificare a gazelor;

o) depozitarea sanitară - depozitarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în locuri special amenajate, denumite depozite de deşeuri periculoase sau nepericuloase. Deşeurile periculoase sunt depozitate în depozitul de deşeuri după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare;

p) fişa interna a gestiunii deşeurilor - formularul de păstrare a evidentei deşeurilor produse în unităţile sanitare, cu date privind circuitul complet al deşeurilor de la producere şi pana la eliminarea finala a acestora, conform <LLNK 11999   155 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor.

CAP. III

Clasificări

ART. 7

Clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activitatea medicală se face pe criterii practice, după cum urmează:

1. deşeurile nepericuloase sunt deşeurile asimilabile celor menajere, rezultate din activitatea serviciilor medicale, tehnico-medicale, administrative, de cazare, a blocurilor alimentare şi a oficiilor de distribuire a hranei; aceste deşeuri se colectează şi se indeparteaza la fel ca deşeurile menajere. Deşeurile asimilabile celor menajere încetează sa mai fie nepericuloase când sunt amestecate cu o cantitate oarecare de deşeuri periculoase. Următoarele materiale se includ în categoria deşeurilor nepericuloase: ambalajele materialelor sterile, flacoanele de perfuzie care nu au venit în contact cu sangele sau cu alte lichide biologice, ghipsul necontaminat cu lichide biologice, hârtia, resturile alimentare (cu excepţia celor provenite de la secţiile de boli contagioase), sacii şi alte ambalaje din material plastic, recipientele din sticla care nu au venit în contact cu sangele sau cu alte lichide biologice etc.;

2. deşeurile periculoase se clasifica in:

a) deşeurile anatomo-patologice şi părţi anatomice, care cuprind părţi anatomice, material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrica (fetusi, placente), părţi anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie, cadavre de animale rezultate în urma activităţilor de cercetare şi experimentare. Toate aceste deşeuri se considera infectioase conform Precautiunilor universale;

b) deşeurile infectioase sunt deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sangele ori cu alte fluide biologice, precum şi cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor, de exemplu: seringi, ace, ace cu fir, catetere, perfuzoare cu tubulatura, recipiente care au conţinut sânge sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, manusi, sonde şi alte materiale de unica folosinţa, comprese, pansamente şi alte materiale contaminate, membrane de dializa, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite etc.;

c) deşeurile intepatoare-taietoare sunt reprezentate de ace,     ace cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu de unica folosinţa, pipete, sticlarie de laborator ori alta sticlarie sparta sau nu, care au venit în contact cu material infectios. Aceste deşeuri se considera infectioase conform Precautiunilor universale;

d) deşeurile chimice şi farmaceutice sunt deşeurile care includ serurile şi vaccinurile cu termen de valabilitate depăşit, medicamentele expirate, reziduurile de substanţe chimioterapice, reactivii şi substanţele folosite în laboratoare. Substanţele de curăţenie şi dezinfecţie deteriorate ca urmare a depozitarii lor necorespunzătoare sau cu termenul de valabilitate depăşit vor fi considerate deşeuri chimice, de exemplu: substanţe dezinfectante, substanţe tensioactive etc.

ART. 8

Materialele folosite în practica medicală, care sunt de utilizare îndelungată (nu de unica utilizare), pot fi recuperate, refolosite şi reciclate după ce au fost supuse procesului de sterilizare adecvat. Materialele şi instrumentele care se pot refolosi, utilizate la efectuarea analizelor de laborator, sunt şi ele supuse sterilizarii.

CAP. IV

Colectarea la locul de producere (sursa)

ART. 9

Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. In situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor pe categorii, întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase.

CAP. V

Ambalarea deşeurilor

ART. 10

Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unica folosinţa şi se elimina o data cu conţinutul.

ART. 11

Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile din unităţile sanitare sunt:

a) galben - pentru deşeurile periculoase (infectioase, taietoare-intepatoare, chimice şi farmaceutice);

b) negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile asimilabile celor menajere).

ART. 12

Pentru deşeurile infectioase şi taietoare-intepatoare se foloseşte pictograma "Pericol biologic". Pentru deşeurile chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.

ART. 13

Pentru deşeurile infectioase care nu sunt taietoare-intepatoare se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu saci din polietilena sau saci din polietilena galbeni ori marcati cu galben. Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilena, cat şi sacii sunt marcati cu pictograma "Pericol biologic". Sacii trebuie sa fie confectionati din polietilena de înalta densitate pentru a avea rezistenta mecanică mare; termosuturile trebuie sa fie continue, rezistente şi sa nu permită scurgeri de lichid. Sacul trebuie sa se poată închide uşor şi sigur. La alegerea dimensiunii sacului se tine seama de cantitatea de deşeuri produse în intervalul dintre doua indepartari succesive ale deşeurilor. Sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac şi pedala sau în portsac. Înălţimea sacului trebuie sa depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul sa se rasfranga peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie sa permită închiderea sacului în vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul sau. Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între 50-70 μ.

ART. 14

Deşeurile intepatoare-taietoare se colectează în cutii din material rezistent la acţiuni mecanice. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care sa permită introducerea deşeurilor şi sa împiedice scoaterea acestora după umplere, fiind prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere definitiva. Capacul cutiei are orificii pentru detaşarea acelor de seringa şi a lamelor de bisturiu. Materialul din care se confectioneaza aceste cutii trebuie sa permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile trebuie prevăzute cu un maner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de depozitare intermediara si, ulterior, la locul de eliminare finala. Cutiile au culoarea galbena şi sunt marcate cu pictograma "Pericol biologic". Cutiile se avizează din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia generală de sănătate publica.

ART. 14

Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la acţiuni mecanice. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care să permită introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplere, fiind prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. Capacul cutiei are orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu. Materialul din care se confecţionează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de depozitare intermediară şi, ulterior, la locul de eliminare finală. Cutiile au culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma «Pericol biologic».

---------------

Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12004  1029 501202   0 47>art. I din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004.

ART. 15

Recipientul destinat colectării deşeurilor intepatoare-taietoare trebuie sa aibă următoarele caracteristici:

a) sa fie impermeabil şi sa prezinte etanşeitate, iar prin sistemul de închidere definitiva sa împiedice posibilitatea de contaminare a personalului care manipuleaza deşeurile intepatoare-taietoare şi a mediului, precum şi posibilitatea de refolosire a acestora de către persoane din exteriorul unităţii sanitare;

b) sa fie inscripţionat, în cazul recipientelor importate, şi în limba romana. Inscripţia trebuie sa cuprindă: modul de utilizare, pictograma "Pericol biologic", linia de marcare a nivelului maxim de umplere, unitatea sanitară care a folosit recipientul, persoana desemnată responsabilă cu manipularea sa, data umplerii definitive;

c) sa fie avizat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei după ce a fost supus procedurilor de testare specifica a rezistentei materialului la acţiuni mecanice. Testele trebuie sa fie realizate de către laboratoare acreditate pentru astfel de testări, rezultatele testelor determinând calitatea produsului. Produsul, în urma testarii, nu trebuie sa îşi modifice nici una dintre caracteristicile privitoare la structura, forma, culoare.

c) testele de încercare realizate de către laboratoarele acreditate pentru astfel de testări să ateste conformarea la condiţiile tehnice prevăzute de normele în vigoare.

---------------

Litera c) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al <LLNK 12004  1029 501202   0 47>art. I din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004.

ART. 16

In situaţia în care numai acele de seringa sunt colectate în recipientele descrise la art. 14 şi 15, seringile pot fi colectate separat în cutii de carton rigid prevăzute în interior cu sac din polietilena de înalta densitate, de culoare galbena, şi marcate cu pictograma "Pericol biologic". Termosuturile sacului trebuie sa fie continue, rezistente şi sa nu permită scurgeri de lichid. La confecţionarea sacului trebuie sa se respecte cerinţele art. 13.

ART. 17

Pentru deşeurile infectioase de laborator se pot folosi în locul sacilor de polietilena cutiile din carton rigid prevăzute în interior cu sac de polietilena, marcate cu galben şi cu pictograma "Pericol biologic".

ART. 18

Al doilea ambalaj în care se depun sacii şi cutiile pentru deşeurile periculoase este reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul de depozitare temporară. Containerele pentru deşeuri infectioase şi intepatoare-taietoare au marcaj galben, sunt inscripţionate "Deşeuri medicale" şi poarta pictograma "Pericol biologic". Containerele trebuie confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea soluţiilor dezinfectante. Containerul trebuie sa fie etanş şi prevăzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în incinerator. Dimensiunea containerelor se alege astfel încât sa se asigure preluarea întregii cantităţi de deşeuri produse în intervalul dintre doua indepartari succesive. In aceste containere nu se depun deşeuri periculoase neambalate (vrac) şi nici deşeuri asimilabile celor menajere.

ART. 19

Părţile anatomice destinate incinerarii sunt colectate în mod obligatoriu în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilena de înalta densitate, sau în saci din polietilena cu marcaj galben, special destinaţi acestei categorii de deşeuri. Sacii trebuie sa fie perfect etansi pentru a nu permite scurgeri de lichide biologice. In cazul recuperării placentelor, acestea sunt ambalate şi supuse dezinfectiei în conformitate cu cerinţele beneficiarului.

ART. 20

In cazul inhumarii în cimitire părţile anatomice sunt ambalate şi refrigerate, după care se vor depune în cutii speciale, etanşe şi rezistente. Aceste cutii au un marcaj specific.

ART. 21

Animalele de laborator urmează ciclul de eliminare a deşeurilor periculoase chiar şi după autoclavare.

ART. 22

Deşeurile chimice şi farmaceutice se colectează în recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.). Ele se indeparteaza conform prevederilor legale privind deşeurile chimice periculoase.

ART. 23

Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere se colectează în saci din polietilena de culoare neagra, inscriptionati "Deşeuri nepericuloase". In lipsa acestora se pot folosi saci din polietilena transparenti şi incolori.

ART. 24

Pe ambalajele care conţin deşeuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deşeurile (denumirea sectiei sau laboratorului şi data). In cazul în care nu exista etichete autocolante, datele respective se scriu cu creion tip marker rezistent la apa, direct pe sacul gol sau pe cutie.

CAP. VI

Depozitarea temporară

ART. 25

Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare.

ART. 26

Durata depozitarii temporare va fi cat mai scurta posibil, iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igiena în vigoare. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie sa depăşească 72 de ore, din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finala.

ART. 27

Spaţiul de depozitare temporară trebuie sa existe în fiecare unitate sanitară. Amenajarea spaţiului pentru depozitarea temporară trebuie prevăzută în proiectul iniţial al unităţii, în cazul noilor construcţii. Unităţile sanitare care nu au fost prevăzute în proiect cu spaţii pentru depozitare temporară le vor construi sau le vor amenaja ulterior.

ART. 28

Spaţiul de depozitare temporară trebuie sa aibă doua compartimente:

a) un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere care sa permită numai accesul persoanelor autorizate;

b) un compartiment pentru deşeurile asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igiena în vigoare privind mediul de viaţa al populaţiei.

ART. 29

Condiţiile spaţiului de depozitare pentru deşeuri periculoase trebuie sa permită depozitarea temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în intervalul dintre doua indepartari succesive ale acestora. Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor periculoase este o zona cu potenţial septic şi trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere. Încăperea trebuie prevăzută cu sifon de pardoseala pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfectiei. Spaţiul de depozitare trebuie prevăzut cu ventilaţie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care sa nu permită descompunerea materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase. Trebuie asigurate dezinsectia şi deratizarea spaţiului de depozitare în scopul prevenirii apariţiei vectorilor (insecte, rozatoare).

ART. 30

Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacueaza conform prevederilor <LLNK 12000    78180 301   0 46>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin <LLNK 12001   426 10 201   0 18>Legea nr. 426/2001, şi ale <LLNK 11997   536 501201   0 44>Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei.

CAP. VII

Transportul

ART. 31

Transportul deşeurilor periculoase pana la locul de eliminare finala se face cu respectarea stricta a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale.

ART. 32

Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacientilor şi vizitatorilor. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Cărucioarele şi containerele mobile se spala şi se dezinfecteaza după fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate.

ART. 33

Transportul extern (în afară unităţii sanitare) al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare, elaborate de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

ART. 33

Transportul extern (în afară unităţii sanitare) al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare, elaborate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor*), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) şi Ministerul Sănătăţii.

--------------

Art. 33 a fost modificat de <LLNK 12004  1029 501202   0 48>art. II din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Prin <LLNK 12004   412 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

<LLNK 12001    17 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 17 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001, prin care s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului a fost abrogată de <LLNK 12003   739 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 9 iulie 2003.

Prin <LLNK 12004   408 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 408 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 31 martie 2004 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

ART. 34

Transportul deşeurilor periculoase pe drumurile publice spre locul de eliminare finala se face pe rute avizate de Direcţia de sănătate publica judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti.

ART. 35

Vehiculul care transporta deşeurile periculoase trebuie conceput, amenajat special şi avizat sanitar de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

ART. 35

Vehiculul care transporta deşeurile periculoase trebuie conceput, amenajat special şi avizat sanitar de Ministerul Sănătăţii.

--------------

Art. 35 a fost modificat de <LLNK 12004  1029 501202   0 48>art. II din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".

ART. 36

Vehiculul care transporta deşeurile periculoase trebuie sa răspundă următoarelor cerinţe minime:

a) compartimentul destinat containerelor sa fie separat de cabina soferului şi realizat din materiale uşor lavabile şi rezistente la agenţii chimici folosiţi la dezinfecţie;

b) sa aibă dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;

c) sa fie utilat cu sisteme etanşe de închidere a uşilor compartimentului destinat containerelor, pentru a se evita pierderile de orice fel din timpul transportului;

d) sa conţină sisteme de asigurare impotriva răspândirii deşeurilor periculoase în mediu în caz de accident.

ART. 37

Conducătorul auto trebuie sa aibă cunoştinţe referitoare la natura încărcăturii şi la normele de igiena privind deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală.

CAP. VIII

Eliminare finala

ART. 38

Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la aceasta categorie de deşeuri.

ART. 39

Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate, specifice fiecărei categorii de deşeuri.

ART. 40

Metodele de eliminare trebuie sa asigure distrugerea rapida şi completa a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei.

ART. 41

Metodele folosite pentru eliminarea finala a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt:

a) incinerarea - incineratoarele trebuie sa respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosfera şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare;

b) depozitarea în depozitul de deşeuri - la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare, cum ar fi: autoclavare, dezinfecţie chimica, dezinfecţie cu microunde, incapsulare, iradiere, înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri.

ART. 42

(1) Deşeurile asimilabile celor menajere nu necesita tratamente speciale şi se includ în ciclul de eliminare a deşeurilor municipale.

(2) Excepţie fac resturile alimentare provenite din spitalele de boli contagioase, care necesita autoclavare înainte de a fi preluate de serviciile de salubritate.

CAP. IX

Evidenta cantităţilor de deşeuri produse de unitatea sanitară

ART. 43

Fiecare producător este obligat sa cunoască cantităţile de deşeuri produse.

ART. 44

Pentru cunoaşterea cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru culegerea periodică a datelor şi pentru calcularea cantităţilor medii lunare, conform anexei nr. 2.

CAP. X

Înregistrarea datelor privind deşeurile periculoase predate contractanţilor de servicii pentru transport şi eliminare finala

ART. 45

Înregistrarea datelor reprezintă controlul ciclului producere-transport-eliminare finala de către producător.

ART. 46

Formularul de identificare pentru transportul şi eliminarea finala a deşeurilor periculoase care părăsesc unitatea producătoare în scopul eliminării finale, conform anexei nr. 6, se completează şi se semnează în 3 exemplare de către producător şi transportator la predarea/primirea fiecărui transport. Un exemplar rămâne la producător, iar celelalte doua exemplare se semnează de către agentul economic care efectuează operaţiunea de eliminare finala. După eliminarea finala un exemplar rămâne la agentul economic care a efectuat operaţiunea de eliminare finala, iar al treilea exemplar se returnează prin posta la producător de către agentul economic care a făcut operaţiunea de eliminare finala.

ART. 47

Formularul de identificare pentru transportul şi eliminarea finala a deşeurilor conţine următoarele date:

a) datele de identificare pentru unitatea producătoare şi pentru agenţii economici prestatori de servicii de transport şi eliminare finala;

b) cantităţile de deşeuri periculoase trimise, transportate şi tratate;

c) data şi ora pentru fiecare etapa (predare/primire pentru transport, predare/primire la agentul economic care va face eliminarea finala);

d) numele şi semnăturile responsabililor, pentru fiecare etapa, din partea producătorului şi din partea prestatorilor de servicii care au primit/predat deşeurile şi au aplicat procedeul de eliminare stipulat în contract;

e) procedura de eliminare finala utilizata.

CAP. XI

Educarea şi formarea personalului

ART. 48

Pentru aplicarea prezentului ordin personalul responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală trebuie instruit sub coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei - Direcţia generală de sănătate publica.

ART. 48

Pentru aplicarea prezentului ordin personalul responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală trebuie instruit sub coordonarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publica.

--------------

Art. 48 a fost modificat de <LLNK 12004  1029 501202   0 48>art. II din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".

ART. 49

Unitatea este obligată sa asigure educarea şi formarea profesională continua pentru angajaţi, în următoarele situaţii:

a) la angajare;

b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;

c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;

d) la introducerea de tehnologii noi;

e) la recomandarea medicului Serviciului de prevenire şi control ale infectiilor nozocomiale (SPCIN) sau a medicului delegat cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infectiilor nozocomiale, care a constatat nereguli în aplicarea codului de procedura, precum şi la recomandarea inspectorilor sanitari de stat;

f) la recomandarea coordonatorului activităţii de protecţie a mediului;

g) periodic, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a deşeurilor.

ART. 50

Perioada dintre doua cursuri succesive va fi stabilită de medicul SPCIN, coordonatorul activităţii de protecţie a mediului sau de medicul delegat cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infectiilor nozocomiale, dar nu va depăşi 12 luni.

ART. 51

Personalul implicat în sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase trebuie sa cunoască:

a) tipul şi cantităţile de deşeuri produse în unitate;

b) riscurile pentru mediu şi sănătatea umană în fiecare etapa a ciclului de eliminare a deşeurilor;

c) planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu regulamentele interne şi codurile de procedura pentru colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase.

CAP. XII

Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţile medicale

ART. 52

Directorul unităţii:

a) iniţiază programul de introducere a sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;

b) prevede fondurile necesare pentru asigurarea funcţionarii sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;

c) nominalizeaza persoanele responsabile cu activităţile specifice sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;

d) controlează modul în care funcţionează sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase;

e) aproba planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de procedura ale sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase din unitate;

f) aproba planul de formare profesională continua.

ART. 53

Coordonatorul activităţii de protecţie a mediului:

a) elaborează şi supune spre aprobare conducerii planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de procedura pentru colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase;

b) coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară;

c) stabileşte codul de procedura a sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;

d) evaluează cantităţile de deşeuri periculoase şi nepericuloase produse în unitatea sanitară;

e) coordonează investigatia-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii deşeurilor; în acest sens are toate atribuţiile coordonatorului echipei de investigare, conform anexei nr. 2;

f) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor periculoase;

g) propune şi alege metodele de tratare şi soluţia de eliminare finala într-un mod cat mai eficient a deşeurilor periculoase în cadrul unităţii sanitare;

h) propune directorului unităţii agentul economic prestator de servicii de transport şi eliminarea finala a deşeurilor;

i) colaborează cu medicul-şef SPCIN sau cu medicul delegat cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infectiilor nozocomiale în scopul derulării unui sistem de gestionare corect şi eficient a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.

ART. 54

Medicul-şef SPCIN sau medicul delegat cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infectiilor nozocomiale:

a) participa la stabilirea codului de procedura a sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;

b) participa la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;

c) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor periculoase;

d) răspunde de educarea şi formarea continua a personalului;

e) elaborează şi aplica planul de educare şi formare continua;

f) participa la coordonarea investigatiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei de date naţionale şi a evidentei gestiunii deşeurilor.

ART. 55

Şeful serviciului administrativ:

a) asigura şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materiale necesare sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;

b) asigura şi răspunde de întreţinerea instalaţiilor de incinerare din incinta unităţii (dacă este cazul);

c) controlează respectarea condiţiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu agenţii economici care prestează activităţile de transport şi eliminarea finala a deşeurilor periculoase.

ART. 56

Medicul şef de secţie:

a) controlează modul în care se aplica codul de procedura stabilit pe secţie;

b) participa la realizarea investigatiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii deşeurilor;

c) semnaleaza imediat directorului adjunct economic şi şefului serviciului administrativ deficientele în sistemul de gestionare a deşeurilor.

ART. 57

Medicul care îşi desfăşoară activitatea în sistem public sau privat, în spital, sau, după caz, ca medic de familie, medic de întreprindere, medic şcolar, medic stomatolog, medicul unităţii militare, medicul penitenciarului:

a) supraveghează modul în care se aplica codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate;

b) aplica procedurile stipulate de codul de procedura;

c) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii deşeurilor.

ART. 58

Asistenta-sefa:

a) răspunde de aplicarea codului de procedura;

b) prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase;

c) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii deşeurilor.

ART. 59

Asistenta:

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura;

b) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei de date naţionale şi a evidentei gestiunii deşeurilor.

ART. 60

Infirmiera:

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura;

b) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii deşeurilor.

ART. 61

Ingrijitoarea pentru curăţenie:

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura;

b) asigura transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura;

c) aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii deşeurilor.

ANEXA 2

METODOLOGIA

de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale

1. Introducere

Culegerea datelor referitoare la deşeurile rezultate din activităţile medicale se va face prin metoda investigatieisondaj şi este necesară pentru completarea bazei naţionale de date privind deşeurile şi pentru evidenta gestiunii deşeurilor conform <LLNK 11999   155 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 155/1999.

Deşeurile radioactive sunt gestionate în România conform Normelor republicane de securitate nucleara; regimul de lucru cu surse radioactive.

2. Echivalenta definitiilor utilizate pentru categoriile de deşeuri cu denumirile din Catalogul European al Deşeurilor

Denumirile categoriilor de deşeuri definite mai sus sunt corespondente cu următoarele denumiri din Catalogul European al Deşeurilor cuprins în <LLNK 11999   155 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 155/1999:

2.1. deşeurile nepericuloase corespund codului 18 01 04 şi sunt deşeuri ale căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor (cum ar fi: îmbrăcăminte, lenjerie, aparate ghipsate, scutece);

2.2. deşeurile anatomo-patologice corespund codului 18 01 02 - fragmente din organe şi organe umane, incluzând recipiente pentru sânge şi sânge conservat;

2.3. deşeuri infectioase corespund codului 18 01 03 alte deşeuri ale căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor (de exemplu: seringi folosite);

2.4. deşeurile intepatoare-taietoare corespund codului 18 01 01 - obiecte ascuţite (de exemplu: ace folosite);

2.5. deşeuri chimice şi farmaceutice corespund codului 18 01 05 - substanţe chimice şi medicamente expirate.

3. Investigatia-sondaj

Investigatia-sondaj este acţiunea de culegere şi analiza a datelor şi a informaţiilor privind sistemul de gestionare a deşeurilor din unitatea sanitară, cantitatea produsă pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii deşeurilor conform <LLNK 11999   155 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 155/1999.

3.1. Obiectivele investigatiei-sondaj

Principalele obiective ale investigatiei-sondaj sunt următoarele:

3.1.1. Evaluarea sistemului folosit pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale în unitatea respectiva: descrierea situaţiei actuale privind colectarea separată la locul de producere, ambalarea, depozitarea intermediara, transportul, eliminarea finala, codurile de proceduri şi sistemul de formare a personalului, prin completarea chestionarului (anexa nr. 5).

3.1.2. Măsurarea prin cântărire a deşeurilor produse într-un anumit interval, înscrierea datelor în formular (anexa nr. 4) şi calcularea cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară, cantităţile totale şi medii.

3.1.3. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru personalul unităţii sanitare, pacienti şi pentru populaţia generală, managementul riscurilor legate de gestionarea deşeurilor periculoase, informarea şi educarea personalului.

3.2. Echipa de investigatie

Echipa de investigatie este formată din coordonator şi membrii echipei. Atât coordonatorul, cat şi membrii echipei sunt persoane calificate din unitatea sanitară respectiva si/sau din Direcţia de sănătate publica.

3.2.1. Atribuţiile coordonatorului echipei de investigatie

Principalele atribuţii ale coordonatorului echipei de investigatie sunt următoarele:

- conduce întreaga activitate de investigatie desfăşurata în unitatea sanitară respectiva;

- stabileşte componenta echipei de investigatie şi coordonează activitatea ei;

- instruieste membrii echipei care participa la investigatie;

- supraveghează şi verifica modul în care se aplica metodologia;

- urmăreşte corectitudinea înscrierii de către membrii echipei a cantităţilor de deşeuri;

- efectuează analiza datelor culese;

- elaborează şi semnează raportul final al investigatiei;

- prezintă raportul final spre semnare directorului unităţii sanitare;

- comunica raportul de investigare la direcţia de sănătate publica judeţeana sau a municipiului Bucureşti şi la Institutul de Sănătate Publica Bucureşti la următoarele date: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie ale fiecărui an.

3.2.2. Atribuţiile membrilor echipei de investigatie

Principalele atribuţii ale membrilor echipei de investigatie sunt următoarele:

- instruiesc întregul personal medical în scopul participării la investigatie;

- aplica metodologia;

- urmăresc şi verifica modul în care se respecta metodologia de către personalul medical;

- asista şi participa la cantariri şi înscriu cantităţile măsurate în tabel;

- calculează cantităţile totale, cantităţile medii şi participa la analiza datelor.

4. Metodologia de culegere a datelor

4.1. Metodologia de culegere a datelor referitoare la deşeurile rezultate din activităţile medicale cuprinde următoarele etape necesare pentru descrierea sistemului de gestionare a deşeurilor produse în unităţile sanitare, pentru determinarea cantităţii de deşeuri produse într-o anumită perioada şi pentru calcularea cantităţilor în vederea completării fisei interne de gestionare a deşeurilor:

- instruirea personalului;

- metoda de lucru;

- modul de calculare a mediilor cantităţilor de deşeuri produse, pentru baza naţionala de date;

- modul de calculare a cantităţii totale de deşeuri lunare pentru completarea fişelor interne de gestionare a deşeurilor conform <LLNK 11999   155 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 155/1999.

4.2. Instruirea personalului implicat în realizarea investigatieisondaj

Pentru realizarea investigatiei-sondaj se impune colaborarea cu întregul personal al unităţii sanitare, personal implicat direct în activităţi legate de gestionarea deşeurilor. Personalul unităţii sanitare este reprezentat de:

- directorul economic al unităţii sanitare;

- asistentul-şef al unităţii sanitare;

- medicii şi asistenţii-şefi ai secţiilor sau compartimentelor;

- coordonatorul activităţii de protecţie a mediului;

- medicul-şef al Serviciului de prevenire şi control al infectiilor nozocomiale (SPCIN);

- infirmierele;

- ingrijitoarele pentru curăţenie.

4.3. Instruirea consta în scurte intalniri organizate cu personalul, în cadrul cărora se prezintă metodologia. In cadrul intalnirii de informare se vor stabili punctele de colectare a deşeurilor, în asa fel încât sa nu existe alte cai de înlăturare a deşeurilor clinice sau sa se ocoleasca punctul de cântărire. Documentele pe care echipa de investigatie le face cunoscute personalului sunt următoarele:

1. chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale (anexa nr. 5). Se completează de investigatorul-şef pentru întreaga unitate sanitară;

2. formular pentru înscrierea cantaririlor pentru fiecare secţie, compartiment, laborator (anexa nr. 4). Se completează de membrul echipei de investigatie care asista la cantariri, pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator;

3. material scris conţinând condiţiile de colectare separată la sursa a deşeurilor, pe categorii (anexa nr. 3).

4.4. Metoda de lucru

4.4.1. Periodicitatea efectuării investigatiei-sondaj

Investigatia-sondaj trebuie sa se desfăşoare o data pe trimestru, pentru a se surprinde variatiile cantităţilor de deşeuri în funcţie de anotimp, şi trebuie sa se realizeze în zilele de marti, miercuri şi joi, pentru a se surprinde variatiile cantităţilor de deşeuri din mijlocul săptămânii. Se va stabili şi se va comunica personalului orarul cantaririlor: 3 cantariri în 24 de ore, o perioada de 48 de ore, astfel: se începe colectarea marti la ora 8,00, prima cântărire va fi făcuta marti la ora 14,00, se continua cu cantaririle marti la ora 20,00, miercuri la ora 8,00, 14,00 şi 20,00, iar ultima cântărire se face joi la ora 8,00.

4.4.2. Colectarea deşeurilor pe categorii

Etapa de colectare separată a deşeurilor la locul de producere pe 3 categorii este urmată de cântărire. Categoriile de deşeuri sunt:

- deşeuri asimilabile celor menajere;

- deşeuri intepatoare-taietoare;

- deşeuri infectioase.

Deşeurile colectate pe cele 3 categorii se ambalează conform normelor tehnice.

4.4.3. Depozitarea pe secţie pana la cântărirea deşeurilor

Deşeurile ambalate se păstrează pe secţie pana la ora cantaririi. Deşeurile se vor depozita în spaţii incuiate în care nu au acces pacientii sau însoţitorii acestora, pana la efectuarea cantaririlor. In eventualitatea colectării unei cantităţi mari de deşeuri, acestea nu vor fi inlaturate de către ingrijitoarea de curăţenie pana ce nu se vor cantari.

4.4.4. Cântărirea deşeurilor

Cântărirea deşeurilor se va face cu acelaşi tip de cantar în întreaga unitate sanitară. Cantarele trebuie sa fie verificate din punct de vedere metrologic şi calibrate înainte de cântărire. Unitatea de măsura a cantităţii de deşeuri va fi kilogramul (kg) pentru toate tipurile de deşeuri.

4.4.5. Înregistrarea datelor

4.4.5.1. Datele obţinute de la fiecare cântărire vor fi înregistrate în formularul pentru înscrierea cantaririlor, consemnându-se cu atenţie: unitatea sanitară, secţia/compartimentul sau laboratorul, numărul total de paturi, numărul mediu de paturi ocupate în perioada investigatiei, data, ora cantaririlor, cantităţile de deşeuri, pe categorii. Acest formular va fi semnat de fiecare persoana care efectuează cantaririle respective.

4.4.5.2. Echipa de investigatie va supraveghea permanent modul în care se aplica metodologia de culegere a datelor. Prezenta unui membru al echipei este necesară pentru a se evita erorile ce pot interveni în modul de separare pe categorii a deşeurilor, de cântărire şi de înregistrare a datelor.

4.4.5.3. Exista cazuri particulare reprezentate de anumite secţii sau laboratoare, cum ar fi: anatomie patologica, laborator, farmacie, unde frecventa cantaririlor prevăzută în metodologie nu poate fi respectata datorită specificului activităţii şi modului de producere a deşeurilor. In aceasta situaţie cântărirea deşeurilor se va face o singura data pe zi, la ora 14,00, în zilele de marti, miercuri şi joi. Cantaririle de la aceste secţii vor fi, de asemenea, înscrise în formulare şi vor intra în calculul general al măsurătorilor efectuate în întreaga unitate sanitară.

4.5. Modul de calcul al cantităţilor totale şi al cantităţilor medii de deşeuri produse, în vederea completării bazei naţionale de date

4.5.1. Cantitatea totală de deşeuri pe 48 de ore pe cele 3 categorii de deşeuri, exprimată în kg/48 h, reprezintă cantitatea totală de deşeuri din toate secţiile, compartimentele şi laboratoarele spitalului. Pentru a se obţine cantitatea totală de deşeuri pe întregul spital se face suma tuturor cantităţilor de deşeuri (pe categorii) rezultate din toate secţiile, compartimentele şi laboratoarele unităţii sanitare.

Cantitatea totală de deşeuri pe categorii (kg/48 h) reprezintă suma cantităţilor de deşeuri (pe categorii) rezultate în spital în cele 3 zile ale investigatiei-sondaj.

4.5.2. Numărul mediu de paturi ocupate pe secţie, respectiv spital, într-o perioada de 24 de ore, reprezintă suma numărului de paturi ocupate în fiecare dintre cele 3 zile ale investigatiei-sondaj, împărţită la 3. Numărul se rotunjeste la întreg conform regulilor metrologice în vigoare.

4.5.3. Cantitatea medie de deşeuri, pe categorii, din secţiile cu paturi, exprimată în kg/(pat ocupat x 24 h). Calculul se face separat, pe secţiile cu paturi, prin însumarea cantităţilor de deşeuri pe cele 3 categorii, rezultate în 48 de ore. Valorile obţinute se împart fiecare la 2, astfel rezultând valoarea cantităţii de deşeuri produse în 24 de ore. Valorile rezultate pe 24 de ore se împart la numărul mediu de paturi ocupate pe secţiile respective într-o perioada de 24 de ore.

Cantitatea medie de deşeuri, pe secţiile cu paturi [kg/(pat ocupat x 24 h)] reprezintă suma cantităţilor de deşeuri separat pe cele trei categorii/(2 x numărul mediu de paturi ocupate într-o perioada de 24 de ore pe secţiile respective).

4.5.4. Cantităţile totale medii de deşeuri, exprimate în g/(pat ocupat x 24 h)

Se face suma cantităţilor de deşeuri rezultate din toate secţiile (inclusiv laborator, farmacie şi anatomie patologica) în 48 de ore pe fiecare categorie de deşeuri. Suma se împarte la 2 pentru a se calcula valoarea într-un interval de 24 de ore. Valoarea rezultată se împarte la numărul mediu al paturilor ocupate o perioada de 24 de ore şi se înmulţeşte cu 1.000, pentru a rezulta cantitatea totală medie de deşeuri pe spital, exprimată în g/(pat ocupat x 24 h).

Cantitatea totală medie de deşeuri pe spital [g/(pat ocupat x 24 h)] reprezintă cantitatea de deşeuri rezultată din toate secţiile x 1.000/(2 x numărul mediu al paturilor ocupate pe 24 h).

Nota 1: Cantitatea de deşeuri rezultată din camerele de garda şi sălile de operaţie se înregistrează la secţiile de care aparţin camerele de garda şi sălile de operaţie, după caz.

Nota 2: Cantitatea de deşeuri produsă de compartimentele şi laboratoarele fără paturi (exemplu: anatomie patologica, laborator de analize, farmacie etc.) se introduce în calculul cantităţilor totale de deşeuri pe spital într-o perioada de 48 de ore (vezi pct. 4.5.1).

4.6. Raportul investigatiei-sondaj va conţine următoarele:

- componenta echipei de investigatie şi responsabilităţile concrete (pe care secţii a lucrat, ce anume a efectuat etc.);

- perioada efectuării investigatiei-sondaj;

- descrierea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale, aplicat în unitatea respectiva (vezi pct. 3.1.1); se anexează chestionarul conform anexei nr. 5, completat şi semnat;

- datele privind cantităţile de deşeuri (pe categorii) totale şi medii, rezultate în urma investigatiei-sondaj; se anexează toate formularele completate cu datele brute, conform anexei nr. 4, pentru fiecare secţie, compartiment, laborator; se anexează tabelele centralizatoare 1 şi 2, conform anexei nr. 7;

- observaţii, comentarii şi recomandări ale coordonatorului echipei de investigatie către conducerea unităţii sanitare.

4.7. Modul de calcul al cantităţii totale lunare de deşeuri, pentru completarea fişelor interne de gestionare a deşeurilor, conform <LLNK 11999   155 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 155/1999

Valoarea înscrisă în fişele interne se obţine prin înmulţirea cantităţii totale de deşeuri rezultate pe întregul spital, exprimată în kg/24 h, cu numărul de zile ale lunii respective.

ANEXA 3

CONDIŢII

de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

1. Sacii negri sau transparenti se folosesc pentru colectarea deşeurilor asimilabile celor menajere, de exemplu: ambalaje pentru materialele sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact cu sangele sau alte lichide biologice, resturi alimentare (cu excepţia celor provenite de la secţiile de boli infectioase), hârtie, bonete şi masti de unica folosinţa, ghips necontaminat cu lichide biologice, sacii şi alte ambalaje din material plastic, recipientele de sticla care nu au venit în contact cu sangele sau cu alte lichide biologice.

2. Sacii de culoare galbena se folosesc pentru colectarea deşeurilor infectioase, de exemplu: părţi anatomice şi anatomo-patologice (fetusi, placente, material biopsic) rezultate de la blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrica sau de la laboratoarele anatomo-patologice, tampoane, comprese imbibate cu sânge sau cu alte lichide biologice, pansamente şi alte materiale contaminate, recipiente care au conţinut sânge sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, materialele, instrumentele şi echipamentele medicale de unica folosinţa (de exemplu: manusi, sonde şi alte materiale de unica folosinţa), membrane de dializa, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator.

3. Cutiile cu pereţi rigizi se folosesc pentru colectarea deşeurilor intepatoare-taietoare, de exemplu: seringi de unica folosinţa, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatura şi ace, lame de bisturiu de unica folosinţa, sticlarie (sparta sau nu) care a venit în contact cu sangele sau cu alte lichide biologice, deşeurile de la secţiile de hemodializa.

ANEXA 4

(Se completează pentru fiecare secţie/laborator/compartiment)

FORMULAR

pentru înscrierea cantaririlor trimestriale pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator

1. Unitatea sanitară ............../ (denumirea completa, localitatea, judeţul).............

2. Secţia/compartimentul/laboratorul în care s-au făcut cantaririle........./(denumirea completa).........................

3. Numărul mediu de paturi ocupate în perioada investigatiei-sondaj .........

4. Numărul total de paturi pe secţie/compartiment ...............

5. Tabelul de înscriere a cantaririlor:

*T*

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│                                               │        Cantariri (kg)        │

│                                               ├────┬────┬─────┬────┬────┬────┤

│                                               │  I │ II │ III │ IV │ V  │VI  │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ Data cantaririi                               │    │    │     │    │    │    │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ Ora cantaririi                                │    │    │     │    │    │    │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ Deşeuri menajere                              │    │    │     │    │    │    │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ Deşeuri infectioase                           │    │    │     │    │    │    │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ Deşeuri intepatoare-taietoare                 │    │    │     │    │    │    │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

│ Numele (scris lizibil) şi semnătura           │    │    │     │    │    │    │

│ membrului echipei care a făcut cantaririle    │    │    │     │    │    │    │

└───────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┘

*ST*

6. Observaţii ..............................................................

ANEXA 5

(Se completează pentru întreaga unitate sanitară)

CHESTIONAR

pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

1. Unitatea sanitară ....../(denumirea completa, localitatea, judeţul).......

2. Numărul total de paturi ..................................................

3. Numărul mediu de paturi ocupate la data investigatiei-sondaj .............

4. Specificaţi dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deşeuri, conform normelor tehnice. Raspundeti cu DA sau NU în dreptul fiecărei situaţii menţionate la lit. a)-d):

a) sac galben pentru deşeuri infectioase ...................................;

b) cutie din carton, prevăzută în interior cu sac din plastic, pentru deşeuri infectioase ...........;

c) cutie din material rezistent la acţiuni mecanice, cu închidere temporară şi definitiva, pentru deşeuri intepatoare-taietoare ................................;

d) sac negru pentru deşeuri asimilabile celor menajere ..................... .

5. Descrieţi cum se face transportul deşeurilor în interiorul unităţii pana la spaţiul de depozitare temporară (manual sau cu caruciorul, cu liftul sau pe scări etc.) ......................................................................... .

6. Se folosesc containere mobile cu pereţi rigizi în spaţiul de depozitare temporară?

Raspundeti cu DA sau NU ....................................................

7. Descrieţi spaţiile de depozitare temporară ..............................

8. Materialele şi tehnicile de dezinfecţie folosite pentru containerele mobile ............................................................................

9. Modul de eliminare finala a deşeurilor periculoase. Raspundeti cu DA sau NU în dreptul fiecărei situaţii menţionate la lit. a)-e):

a) ardere în crematoriul spitalului .........................................;

b) ardere în aer liber sau în instalaţii improvizate ........................;

c) ardere în crematoriul altei unităţi sanitare .............................;

d) depozitare în depozitul municipal a deşeurilor trimise fără aplicarea tratamentelor de neutralizare ....................................................

e) depozitare în depozitul municipal a deşeurilor trimise după aplicarea tratamentelor de neutralizare ....................................................

f) incinerator ..............................................................;

g) depozitul pentru deşeuri periculoase .....................................;

h) altele, precizati ....................................................... .

9. Modul de eliminare finală a deşeurilor periculoase:

a) ardere în crematoriu propriu.......kg/24h

b) ardere în crematoriul altei unităţi sanitare...kg/24h *).....

c) tratament de neutralizare prin sterilizare...kg/24h *).....

d) incinerator de deşeuri periculoase... kg/24h *).............

-----------

*) La literele b), c) şi d) se va preciza unitatea care a efectuat operaţiunea.

------------

Pct. 9 din anexa 5 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12004   997 501202   0 45>art. I din ORDINUL nr. 997 din 11 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 august 2004.

10. Numărul de cazuri noi de boala diagnosticate la personalul unităţii într-un an:

a) hepatita A ..............;   c) hepatita non A non B ..............;

b) hepatita B ..............;   d) plagi tăiate/intepate ............ .

11. Numărul mediu de angajaţi în anul respectiv (se calculează astfel: numărul total de angajaţi lunar timp de 12 luni împărţit la 12) .................

Numele (scris lizibil) şi semnătura coordonatorului echipei de investigatie .............................

Data ...............................

ANEXA 6

FORMULAR

de identificare pentru transport şi eliminare finala

(se completează în 3 exemplare)

1. Datele de identificare a unităţii producătoare de deşeuri periculoase .........../(denumirea completa şi adresa) ......

2. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de transport, conform contractului ........./(denumirea completa, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului).............

3. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de eliminare finala, conform contractului ...../(denumirea completa, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului)............

4. Cantitatea de deşeuri periculoase trimisa, transportată şi eliminata (kg) ........

5. Data şi ora predării pentru transport .....................................

6. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a predat deşeurile periculoase pentru transport .....................................................

7. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a primit deşeurile periculoase pentru transport .....................................................

8. Data şi ora predării pentru eliminarea finala .............................

9. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a predat deşeurile periculoase spre eliminare .......................................................

10. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a primit deşeurile periculoase spre eliminare

11. Data şi ora eliminării finale ............................................

12. Procedura de eliminare finala utilizata ..................................

13. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei responsabile din partea agentului economic care efectuează eliminarea deşeurilor periculoase .............

NOTA:

Exemplarul 1, semnat de producător şi transportator, rămâne la producător.

Exemplarul 2, semnat de producător, transportator şi de agentul economic care asigura eliminarea finala, rămâne la agentul economic.

Exemplarul 3, semnat de producător, transportator şi agentul economic care asigura eliminarea finala, se trimite la producător.

ANEXA 7

TABELE CENTRALIZATOARE

pentru cantităţile de deşeuri rezultate din activităţi medicale, produse în secţii, compartimente şi laboratoare

Denumirea completa a unităţii sanitare .......................................

Perioada în care s-a efectuat investigatia-sondaj ............................

1. Tabel centralizator pe secţii, compartimente, laboratoare

*T*

┌─┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──┐

│N│   Secţia/     │Numărul  │                             │                 │  │

│r│compartimentul/│mediu    │Cantitatea totală de deşeuri,│Cantitatea medie │  │

│ │laboratorul*1) │de paturi│ pe categorii, în kg/48 h    │pe secţiile cu   │  │

│c│               │ocupate  │                             │paturi,în kg/(pat│  │

│r│               │într-un  │                             │ocupat x 24 h)   │  │

│t│               │interval │                             │                 │  │

│ │               │de 24    │                             │                 │  │

│ │               │de ore*2)│                             │                 │  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┬────────────┬────────┼──────┬─────┬────┼──┤

│ │               │         │Infec- │Intepatoare-│Asimi-  │Infec-│Inte-│Asi-│  │

│ │               │         │tioase │taietoare   │labile  │tioa- │patoa│mi- │  │

│ │               │         │       │            │celor   │se    │re-  │la- │  │

│ │               │         │       │            │menajere│      │taie-│bile│  │

│ │               │         │       │            │        │      │toare│ce- │  │

│ │               │         │       │            │        │      │     │lor │  │

│ │               │         │       │            │        │      │     │mena│  │

│ │               │         │       │            │        │      │     │jere│  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼──┤

│1│               │         │       │            │        │      │     │    │  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼──┤

│2│               │         │       │            │        │      │     │    │  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼──┤

│3│               │         │       │            │        │      │     │    │  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼──┤

│.│               │         │       │            │        │      │     │    │  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼──┤

│.│               │         │       │            │        │      │     │    │  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼──┤

│.│               │         │       │            │        │      │     │    │  │

├─┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼──┤

│ │TOTAL pe secţii│Nu se    │       │            │        │Nu se │Nu se│Nu  │  │

│ │compartimente, │comple-  │       │            │        │com-  │com- │se  │  │

│ │laboratoare,   │teaza    │       │            │        │ple-  │ple- │com-│  │

│ │pe categorii:  │         │       │            │        │teaza │teaza│ple-│  │

│ │               │         │       │            │        │      │     │tea-│  │

│ │               │         │       │            │        │      │     │za  │  │

└─┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴──────┴─────┴────┴──┘

*ST*

*1) Se înscriu toate secţiile cu paturi şi toate compartimentele, laboratoarele etc. fără paturi.

*2) Se completează numai la secţiile cu paturi.

2. Tabel centralizator pe întreaga unitate sanitară

*T*

┌────────┬──────────────────-─────────────────┬────────────────────────────────┐

│Numărul │  Cantitatea totală de deşeuri,     │Cantitatea totală medie de      │

│mediu de│pe categorii, pe întreaga unitate   │deşeuri, pe categorii, pe       │

│paturi  │sanitară, în kg/48 h                │întreaga unitate sanitară, în   │

│ocupate │                                    │g/(pat ocupat x 24 h)           │

│pe      │                                    │                                │

│spital  │                                    │                                │

│într-un │                                    │                                │

│interval│                                    │                                │

│de 24   │                                    │                                │

│de ore  │                                    │                                │

├────────┼───────────┬──────-─────┬───────────┼───────────┬────────────┬───────┤

│        │Infectioase│Intepatoare-│Asimilabile│Infectioase│Intepatoare-│Asimi- │

│        │           │taietoare   │celor      │           │taietoare   │labile │

│        │           │            │menajere   │           │            │clor   │

│        │           │            │           │           │            │mena-  │

│        │           │            │           │           │            │jere   │

└────────┴───────────┴──────-─────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────┘

*ST*

Data completării ........................................

Numele (scris lizibil) şi semnătura coordonatorului echipei

de investigatie ..........................................

2. Tabel centralizator pe întreaga unitate sanitară

*T*

┌──────────┬───────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│Nr. total │ Nr. mediu │ Cantitatea totală │Cantitatea medie │Cantitatea medie │

│   de     │   de      │  de deşeuri       │  de deşeuri     │    pe anul      │

│ paturi   │  paturi   │   periculoase -   │ periculoase -   │  precedent -    │

│          │ ocupate   │    kg/24h         │ pat ocupat/24h  │ pat ocupat/24h  │

├──────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

├──────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

└──────────┴───────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Data completării .........................

Numele (scris lizibil) şi semnătura coordonatorului acestei activităţi ....

*ST*

------------

Pct. 2 din anexa 7 a fost modificat conform pct. 2 al <LLNK 12004   997 501202   0 45>art. I din ORDINUL nr. 997 din 11 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 august 2004, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.

Nota C.T.C.E.

ANEXA 8

Pictograma "Pericol biologic", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 6 iunie 2002 la pagina 16.

ANEXA 9

*T*

┌────────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┐

│Unitatea│Nr. de│ Anul │Capacitatea│Cantitatea │          Din care:            │

│sanitara│crema-│inchi-│totala a   │de deseuri ├───────────────┬───────────────┤

│        │torii │derii │cremato-   │periculoase│Din activitatea│Colectate de la│

│        │      │      │ riului    │ eliminate │proprie - kg/an│alte unitati   │

│        │      │      │ kg/24h    │final-kg/an│               │sanitare-kg/an │

├────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│   0    │   1  │   2  │    3      │    4      │       5       │        6      │

│        ├──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤

│        │      │      │           │           │               │               │

└────────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┘

*ST*

Se va completa la sfârşitul fiecărui an, doar de către unităţile sanitare care deţin crematorii în funcţiune.

NOTĂ: col. 4 = col. 5 + col. 6.

------------

Anexa 9 a fost introdusă de pct. 3 al <LLNK 12004   997 501202   0 45>art. I din ORDINUL nr. 997 din 11 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 august 2004, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.

ANEXA 10

Standard SR 13481: 2003 Recipiente de colectare a deşeurilor înţepătoare-tăietoare rezultate din activităţi medicale. Specificaţii şi încercări

------------

Anexa 10 a fost introdusă de pct. 4 al <LLNK 12004  1029 501202   0 47>art. I din ORDINUL nr. 1.029 din 18 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004.

────────────────